“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София ул. „Житница” № 21

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на шест колонни хидравлични подемници за автобуси“

1. Технически параметри

1.1. Шест колонен подемник за автобуси

| Задвижване | Изцяло хидравлично (задвижване с винтогаечната предавка не се допуска) |
| --- | --- |
| Капацитет на колона | Минимум 7 тона |
| Височина на повдигане | Минимум 1800 мм |
| Клиренс между превозното средство и колоната | Минимум 250 мм |
| Контролно табло | - Възможност за управление на 4 или 6 броя колони; - Възможност за управление на всяка колона поотделно. - Възможност за задаване на различна височина между двойки колони - Възможност за аварийно, ръчно спускане |
| Хидравлично управление с механична защита |  |
| Термозащита против претоварване на колоните |  |
| Дължина на вилиците | Минимум 350 мм |
| Светъл отвор между вилиците | 500-600 мм |
| Автоматична защита при претоварване, независимо механично изключване |  |
| Водо и прахо защита на ел. система | ≥ IP 65 |
| Количка за придвижване и позициониране на колоните |  |
| Бутон за аварийно спиране на всяка колона |  |
| СЕ одобрение |  |

- Всички подемници да са новопроизведени (произведени не по-рано от 12 месеца преди датата на подаване на офертата)

- Участникът трябва да притежава сертификати издадени от акредитирани лица на производителя за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

Удостоверява се с представяне на заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и за сертификация на предлаганите продукти по ISO 9001:2008 или еквивалентен с минимален обхват доставка на автосервизно оборудване, на името на производителя на оборудването.

- Участникът трябва да представи  доказателство за съответствие на подемниците с нанесена „СЕ“ маркировка.

Удостоверява се с представяне на валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ“ маркировка, издадена от производителя или упълномощен представител. Документът следва да бъде представен в оригинал или като нотариално заверено копие на оригинала и в превод на български език.

2. Количество – 9 комплекта шест колонни хидравлични подемници за автобуси.

3. Франкировка – до обекти на Възложителя както следва: Автобусно поделение„Земляне” – гр. София, ул. „Житница” № 21; Автобусно поделение „Малашевци” – гр. София, ул. „Резбарска” № 11; Автобусно поделение „Дружба” гр. София, ул. „Кап. Любен Кондаков” № 7.

4. Монтаж – включен монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа с оборудването.

5. Гаранционен срок – минимум 12 месеца.

5.1. Изисквания относно гаранционния срок, за отстраняване на дефекта появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.:

- Гаранционният срок на всички изделия не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на изделията и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

- - В случай, че по време на гаранционния период се установят един или повече дефекти, който/които не позволява/т подемниците да се експлоатират, Изпълнителят се задължава в срок до 1 ден от дата на получаване на уведомление от Възложителя да изпрати свои специалисти за подписване на протокол за рекламация и предприемане на съответните мерки за отстраняване. Изпълнителят е длъжен да отстрани дефектите съгласно посочения от него срок в предложението за изпълнение на настоящата поръчка (не повече от 5 дни) от датата на подписване на протокола за рекламация. В случай, че след като бъде уведомен, Изпълнителят не се яви в посочения срок за подписване на протокола за рекламации или не отстрани дефектите в срока за отстраняване на рекламации, Възложителят има право да предприеме необходимите мерки за отстраняването им, като риска и разходите, доказани със съответните първични документи, са за сметка на Изпълнителя.

6. Документи, които Изпълнителят следва да представи при доставка:

- Паспортни данни и изпитателен протокол от заводски изпитания на подемниците; - Оразмерени чертежи на основните възли и детайли. - Декларация за произход на подемника. - Гаранционна карта; - Инструкция за експлоатация и съхранение (на български език); - Фактура – оригинал.

Изготвил:

инж. Стефан Арагон

Експерт инженеринг