“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София ул. „Житница” № 21

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка и монтаж на система за броене на пътници в 10 бр. автобуси на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

1. Спецификация.

Доставка и монтаж на система за броене на пътниците в 10 (десет) броя единични автобуси с три броя врати, собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, при следните параметри и количества:

| № по ред | Описание | Изискване |
| --- | --- | --- |
| Количество: |  |  |
| 1. | Сензор за преброяване на пътниците, включително елементи необходими за монтаж при всяка врата | 30 бр. |
| 2. | Комплект кабели и конектори за автобус с три броя врати | 10 бр. |
| 3. | Бордови контролер | 10 бр. |
| 4. | Комплект аксесоари за бордови контролер | 10 бр. |
| 5. | Софтуер за обработка на данните | 1 бр. |
| 6. | Инсталация, настройка и обучение на персонала за работа със системата | 1 бр. |
| Параметри: |  |  |
| 7. | Водо и прахо защита на ел. система | ≥IP67 |
| 8. | Интерфейс | Ethernet CAN |
| 9. | Захранване | от ел. система на автобуса |
| 10. | Работно напрежение | 24 V |

Предлаганата система следва да съдържа пълен комплект сензори, специализирани кабели, конектори и бордови контролери със софтуер, необходими за отчитане на:

- времето на движение на автобусите,

- престоя на спирките,

- броя на качващите се и слизащи пътници,

- статистика за изминатите от автобуса километри за деня,

- общо превозени пътници,

- реализирани пътнико километри.

Софтуерното приложение, съпътстващо системата, следва да събира данните и да ги изпраща в център за обработка, като предоставя достъп по интернет до обобщени данни и справки за движението и пътникопотоците в реално време.

Точност на броене - минимум 99%.

Брой на точките за достъп до данните – неограничен.

2. Място и срок за доставка и монтаж.

2.1. Място на доставка и монтаж: Автобусно поделение „Земляне”, София,  ул. Житница №21.

2.2. Срок на доставка: максимум 30 дни.

2.3. Срок на монтаж (инсталация, настройка и пускане в експлоатация на системата): максимум 15 дни.

3. Гаранционен срок на системата: минимум 24 месеца.

3.1. Изисквания относно гаранционния срок, за отстраняване на дефекта появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.:

- Гаранционният срок на всички изделия не може да бъде по-малък от 24 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на системата и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

- В случай, че по време на гаранционния период се установят един или повече дефекти, който/които не позволява/т системата да се експлоатира, Изпълнителят се задължава в срок до 1 ден от дата на получаване на уведомление от Възложителя да изпрати свои специалисти за подписване на протокол за рекламация и предприемане на съответните мерки за отстраняване. Изпълнителят е длъжен да отстрани дефектите съгласно посочения от него срок в предложението за изпълнение на настоящата поръчка (не повече от 5 дни) от датата на подписване на протокола за рекламация. В случай, че след като бъде уведомен, Изпълнителят не се яви в посочения срок за подписване на протокола за рекламации или не отстрани дефектите в срока за отстраняване на рекламации, Възложителят има право да предприеме необходимите мерки за отстраняването им, като риска и разходите, доказани със съответните първични документи, са за сметка на Изпълнителя.

Изготвил:

инж. Стефан Арагон

Експерт инженеринг

инж. Павлин Василев

Н-к отдел „Експлоатация“